Scheduling

- Zuordnung von Tasks zu Ressourcen

- Meistens in Systemen mit Echtzeit-Anforderungen

Es muss immer abgeschätzt werden welches Scheduling-Verfahren anhand der längsten Ausführungszeit Sinnvoll ist.

- Worst Case Execution Time (WCET)

  - Längst mögliche Ausführungszeit

  - Obere Schranke für Scheduling Verfahren

- Best Case Execution Time (BCET)

  - Kürzest mögliche Ausführungszeit

  - Untere Schranke für Scheduling Verfahren

Scheduringalgorithmen werden unterschieden nach

- Harten Deadlines

Verfehlen einer Zeitbedingung ist ein Fehler!

  - Periodisch/aperiodisch

  - Präemptiv/nicht präemptiv

  - Statisch/dyamisch

- Weichen Deadlines

Verfehlen einer Zeitbedingung ist kein Fehler, statistisch sollte die Zeitbedingung eingehalten werden!

Zustände eines Tasks

- Ready, bereit zur Ausführung

- Waiting/Blocked,
 blockiert durch nicht verfügbare Ressource

- Run, in Ausführung

Task können für wichtigere Tasks unterbrochen werden

Tasks sind

- Periodisch, wenn sie alle p Zeiteinheiten ausgführt werden

- Aperiodisch, alternativ

Scheduler sind

- Nicht-präemptiv, wenn sie die Ausführung eines Tasks abwarten

- Präemptiv, wenn sie die Ausführung eines Tasks unterbrechen

- Dynamisch, wenn die Entscheidung zur Laufzeit getroffen wird(auch on line Scheduler genannt)

- Statisch, wenn die Entscheidung zur Entwurfszeit (vor Laufzeit) festgelegt werden(off-line Scheduler).

Statischer Scheduler

- Startzeiten werden in Tabellen abgelegt

- Ein Dispatcher startet Tasks zu angegebener Zeit

- Ablaufplanung erfolgt anhand der Priorität

Bei abhängigen Tasks, Nutzung eines Tasks-Graphen

Aperiodisches Scheduling

- Maximale Verspätung

  - Maximale Differenz zwischen Ausführungsende und Deadline

- Deadline-Intervall:

  - Zeit zwischen Verfügbarkeit und Deadline

Round Robin mit Zeitschlitzen

- Sequentielle Abarbeitung der Tasks(nach FIFO)

  - Einreihung in Queue(Waiting)

  - Erster Task aus Queue zur Ausführung(Running)

Dauer der Ausführung : eine Zeitscheibe(Timesclice/Quantum)

Keine Unterbrechungen!

Erliest Due Date

- Abarbeitung der Taks anhand der Deadlines (frühste Deadline first)

- Sehr Komplex zu Sortieren O(nlog(n))

Lösung: T1 T3 T2 T4(Tastende: f1=1,f3=2,f2=4,f4=7)

Max Verspätung : 1 (T4)

Erliest Deadline First EDF

Zu jedem Zeitpunkt wird Task mit der frühesten absoluten Deadline ausgeführt, ggf. Unterbrechen von Tasks

Optimal für Minimierung der maximalen Verspätung

Warteschlange sortiert nach Deadlines

Least-Laxity (Geringster Schlupf)

Prioritäten der Tasks sind monoton fallende Funktion ihres Schlupfs. Schlupf verändert sich dynamisch.

Periodisches Scheduling

Jede Ausführung eines Tasks heißt Job -> Jobs eines Tasks immer gleich lang

Rate Monotonic Scheduling

Voraussetzung: unabhängige Tasks, di = pi, ci konstant und bekannt

bei n Tasks Einhaltung von Deadlines für Auslastung μ = ∑n i=1ci / pi ≤ n(21/n-1)

Priorität ist monoton fallende Funktion ihrer Periode, also haben Tasks mit kurzer Periode hohe Priorität

Rate Monotonic Analysis / RMA

Analyse des Rate Monotonic Schedulings

Betrachtung des Falls mit der schlechtesten Antwortzeit